Μην ανησυχείς καθόλου, ο όρος ακούγεται πολύ "βαρύς", αλλά η έννοια είναι πανεύκολη.

Θα στο εξηγήσω με ένα πολύ απλό παράδειγμα από την καθημερινότητα και μετά θα το συνδέσουμε με το αυτοκίνητο.

Το Παράδειγμα: "Πόσο κοστίζει το σπίτι;"

Φαντάσου ότι έχεις ένα Excel με δεδομένα για να προβλέψεις τιμές σπιτιών. Έχεις μόνο μία στήλη:

Ημερομηνία Κατασκευής: (π.χ. 1990, 2010, 1985, 2022)

Αν δώσεις αυτό το νούμερο (π.χ. "1990") στο μοντέλο, αυτό μπερδεύεται. Είναι μεγάλο νούμερο; Είναι μικρό; Τι σημαίνει;

Εδώ έρχεται το Feature Engineering:

Εσύ, ως έξυπνος άνθρωπος, ξέρεις ότι η τιμή δεν εξαρτάται από το έτος καθαυτό, αλλά από την Παλαιότητα.

Οπότε, φτιάχνεις μια ΝΕΑ στήλη:

Παλαιότητα = Τρέχον Έτος (2025) - Έτος Κατασκευής

Τώρα το μοντέλο βλέπει: "Σπίτι Α: 35 χρονών", "Σπίτι Β: 3 χρονών".

Αμέσως καταλαβαίνει: "Α! Το καινούργιο είναι πιο ακριβό!"

Feature Engineering είναι η διαδικασία που παίρνεις τα "ωμά" δεδομένα και τα μετατρέπεις σε κάτι πιο χρήσιμο και κατανοητό για το μοντέλο. Του δίνεις "μασημένη τροφή".

Στην Περίπτωση της Πτυχιακής σου (Το Αυτοκίνητο)

Στο δικό σου dataset, είχες αρχικά μόνο την Ταχύτητα (Speed).

Το Πρόβλημα:

Το μοντέλο έβλεπε: "Ταχύτητα 100 km/h".

Αν πηγαίνεις με 100 σταθερά στην εθνική, καις λίγο (π.χ. 6 λίτρα).

Αν πηγαίνεις με 100 και πατάς τέρμα γκάζι για να προσπεράσεις (επιταχύνεις), καις πάρα πολύ (π.χ. 15 λίτρα).

Το μοντέλο, βλέποντας μόνο το "100", δεν ήξερε ποια από τις δύο περιπτώσεις ισχύει. Γι' αυτό μάντευε στην τύχη.

Το Feature Engineering που κάναμε:

Χρησιμοποιήσαμε τη Φυσική για να φτιάξουμε νέες στήλες που δεν υπήρχαν:

Acceleration (Επιτάχυνση):

Πήραμε την ταχύτητα τώρα και αφαιρέσαμε την ταχύτητα πριν 1 δευτερόλεπτο.

Αν βγήκε θετικό -> Πατάς γκάζι -> Καις πολύ.

Αν βγήκε αρνητικό -> Πατάς φρένο -> Φορτίζεις μπαταρία.

Αν βγήκε μηδέν -> Πας σταθερά -> Καις λίγο.

Power (Ισχύς):

Πολλαπλασιάσαμε Ταχύτητα * Επιτάχυνση. Αυτό είναι ακόμα πιο δυνατό στοιχείο για το μοντέλο.

Το Αποτέλεσμα:

Αντί να περιμένουμε από το "χαζό" LSTM να μαντέψει ότι "αλλαγή ταχύτητας σημαίνει κατανάλωση", του δώσαμε έτοιμη τη στήλη Επιτάχυνση.

Είναι σαν να του λες: "Μην κοιτάς μόνο πόσο γρήγορα πάει, κοίτα και πόσο δυνατά πατάει το πόδι του στο γκάζι".

Συμπέρασμα

Feature Engineering σημαίνει: Χρησιμοποιώ την εξυπνάδα μου και τις γνώσεις μου (π.χ. Φυσική), για να φτιάξω καινούργιες στήλες που βοηθάνε το μοντέλο να λύσει το πρόβλημα πιο εύκολα.